- 附件1：

孔学堂园区轿厢电梯监控系统升级改造采购需求清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯监控前端设备及安装调试 | 套 | 23 | 包含23部电梯所需的智能监控设备、接入交换机、安装辅材及全流程安装调试服务，具体参数要求如下； 1.智能监控设备400 万像素电梯轿厢状态监测半球摄像机；支持 POE 网线供电，内置电源模块；内置麦克风、扬声器，支持双向语音对讲；2.8mm 广角镜头，水平视角 107°、垂直视角 57°；支持 POE 网线供电与数据传输，兼容百兆 / 千兆网络；具备大模型智能识别能力，可监测电动自行车/气瓶入梯、人员摔倒/滞留 /困人等异常，视频智能分析，防雾、防眩光，适配电梯安装环境； 2.接入交换机9口百兆 POE 交换机，≥8 口支持 IEEE 802.3af/at 标准 POE 供电；单口最大输出功率≥15.4W，整机 POE 供电总功率≥120W；支持 VLAN 划分、端口隔离、QoS 优先级调度、端口聚合；防雷、防静电，桌面 / 壁挂式安装，适配电梯轿厢旁弱电箱； 3.辅材SFTP 双屏蔽工程款超五类千兆无氧铜电梯随行网线，及水晶头、扎带、防水胶带、膨胀螺丝、弱电箱、电源适配器等全套安装辅材（适配 3-4 楼电梯运行层高；） 4.安装调试含设备固定接线、线缆敷设固定、IP 配置、网络连通性测试、录像存储调试、园区监控平台对接；施工符合弱电规范，提供完整竣工资料，确保系统稳定运行≥72 小时无故障。 |
| 2 | 监控后端存储设备组 | 套 | 1 | 包含1台汇聚交换机、3 块 8TB 硬盘、1 台硬盘录像机，具体参数要求如下： 1.汇聚交换机三层千兆企业级，交换容量≥758Gbps/7.58Tbps，包转发率≥108Mpps；≥24 个千兆电口、≥4 个千兆 SFP 光口（光电复用）；支持静态路由、RIP、OSPF 等三层路由协议、VRRP 冗余备份；支持 ACL 访问控制、端口镜像、DHCP Snooping，支持堆叠/集群扩展； 2.硬盘8TB 氦气盘，3.5 英寸 SATA3.0 接口，CMR 传统磁记录，7200RPM；顺序读写速率≥255MB/s；年工作负载≥180TB，MTBF≥100 万小时，5 年有限质保；监控级，支持 7×24 小时连续写入，抗振动、低功耗 3.硬盘录像机1U 机架式 3 盘位嵌入式，3 个 SATA3.0 接口（单盘支持 8TB 及以上）；≥16 路网络视频接入，支持 H.265/H.264 解码、4K 输出；≥2个千兆 RJ45 网口（双网口冗余）；≥16 路报警输入、≥4 路报警输出；≥2 个 USB3.0 接口；支持智能分析、录像存储回放、远程预览，适配园区监控平台对接。 |
| 3 | 贵州省电梯智慧监管平台第一年接入费 | 部 | 23 | 用于监控数据传输到贵州省电梯智慧监管平台，提供云平台的视频和报警接入。 |